用户需求书

- 一、项目背景

宁波轨道交通1号线一期、2号线一期、1号线二期均采用卡斯柯信号系统，分别于2014年5月、2015年9月、2016年3月开通试运营开始投入使用，设备使用时间已有近7-9年，随着运营年限的不断增加，设备元器件的不断损耗，信号专业在设备维护和故障处理过程中会产生设备坏件，为提升设备资源管理及质量控制，针对具备维修价值的设备有计划的开展送外维修工作符合“提质增效”目标。

本项目计划采用框架协议的方式，针对无法自主修复的设备（零部件）组织送外维修，缩短维修周期，保障现场备件充裕性。

- 二、项目概述

  - 2.1项目范围

本项目范围包含宁波轨道交通1号线一期、2号线一期、1号线二期卡斯柯信号系统设备。

  - 2.2服务期限

- 服务期限为：自合同签订之日起1年，以采购人提交的订单日期为准。

  - 2.3维修清单及周期要求

卡斯柯信号系统设备（零部件）维修清单

| 序号 | 系统 | 维修设备名称 | 规格型号 | 暂定设备数量 | 单位 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATC子系统 | CC-CBS板 | TRVC062347000 | 4 | 块 | 30天 |
| 2 |  | CC-CMP板 | TRVC062345000 | 4 | 块 | 30天 |
| 3 |  | CC-CPS板 | TRVS339717003 | 4 | 块 | 30天 |
| 4 |  | CC-DLU板含GPM | TRVC062349000 | 4 | 块 | 30天 |
| 5 |  | CC-DSI板 | TRVC062335000 | 4 | 块 | 30天 |
| 6 |  | CC-DSO板 | TRVC062339000 | 4 | 块 | 30天 |
| 7 |  | CC-FAG板 | TRVC062343000 | 4 | 块 | 30天 |
| 8 |  | CC-FDI板 | TRVC062337000 | 3 | 块 | 30天 |
| 9 |  | CC-FDO板 | TRVC062341000 | 3 | 块 | 30天 |
| 10 |  | CC-GTW0板含GPM | TRVC062351000 | 4 | 块 | 30天 |
| 11 |  | CC-GTW4板含GPM | TRVC062486000 | 4 | 块 | 30天 |
| 12 |  | LEU（欧式编码器） | Casco | 4 | 套 | 30天 |
| 13 |  | CC-PPU板 | TRVC062331000 | 4 | 块 | 30天 |
| 14 |  | CC-PSO板 | TRVC062333000 | 4 | 块 | 30天 |
| 15 |  | 编码里程计 | 5.8600.034 | 4 | 套 | 60天 |
| 16 |  | CC风扇 | Large Fan Rack | 3 | 个 | 30天 |
| 17 |  | 司机显示单元（DMI显示器） | TRVP065825110/K210398-107 | 3 | 台 | 60天 |
| 18 |  | 信标天线 | 23509 | 4 | 台 | 60天 |
| 19 |  | 车载中继器 | TRVS339736000 | 3 | 台 | 60天 |
| 20 |  | 车载交换机 | TRVP065665000 | 4 | 台 | 60天 |
| 21 |  | ZC\LC风扇 | 2oo3风扇组 | 3 | 套 | 30天 |
| 22 |  | CPU PSU | DC-DC-... BLOC COMP PSU | 4 | 块 | 60天 |
| 23 |  | EAU（以太网通信单元） | 42009-112 | 3 | 块 | 60天 |
| 24 |  | HSCU（高速通信单元） | SP1301/ | 4 | 块 | 60天 |
| 25 |  | IO PSU（输入输出供电单元） | DC-DC CONVERTER 3U SP9913 | 4 | 块 | 60天 |
| 26 |  | Main PSU（主供电单元） | AC-DC CONVERTER SP9901 | 4 | 块 | 60天 |
| 27 |  | MPU board(128Mb) | 含Carte Mezzanine PMC-USB | 4 | 块 | 60天 |
| 28 |  | REDMAN（冗余管理单元） | BW3B00562C1 | 4 | 块 | 60天 |
| 29 | ATS子系统 | 自律机PWR板 | 自律机PWR板 | 3 | 块 | 30天 |
| 30 |  | 自律机CPU板 | 自律机CPU板 | 4 | 块 | 30天 |
| 31 |  | 自律机COM板 | 自律机COM板 | 3 | 块 | 30天 |
| 32 |  | 自律机STBY板 | 自律机STBY板 | 3 | 块 | 30天 |
| 33 | 联锁子系统 | I/OBE2（输入输出总线扩展板） | 电路板_N_I/OBE2输入输出总线扩展板12004-104-00 | 3 | 套 | 30天 |
| 34 |  | I/OBUS2（输入输出总线接口板） | 电路板_N_I/OBUS2输入输出总线接口板12004-103-00 | 3 | 套 | 30天 |
| 35 |  | VIIB（安全型双采输入板） | 电路板_S_VIIB16板12004-105-03 | 3 | 套 | 30天 |
| 36 |  | VPS（安全校验板） | 电路板_S_VPS板（12004-102-02） | 3 | 套 | 30天 |
| 37 |  | VOOB（安全型双断驱动板） | VOOB8-B | 3 | 块 | 30天 |
| 38 |  | VLE板 | 电路板_N_VLE安全运算板12004-101-00 | 4 | 块 | 30天 |
| 39 | DCS子系统 | 调制解调器 | DTR0000132500/A9300124 | 3 | 个 | 30天 |
| 40 | 维护支持子系统 | 交流道岔表示电压智能采集器 | TC6VBIII(110V)32008-412-01 | 3 | 套 | 30天 |
| 41 |  | 开入板24V/48板 | KRB24V | 3 | 套 | 30天 |
| 42 |  | 5V开入板 | KRB5V | 3 | 套 | 30天 |
| 43 |  | 监测CPU板 | CPU-II | 3 | 套 | 30天 |
| 44 |  | 模入板 | MRB | 3 | 套 | 30天 |
| 45 |  | 绝缘接口板 | JYJK | 3 | 套 | 30天 |
| 46 |  | 开出板 | KCB | 3 | 套 | 30天 |

  - 2.4标准和技术规范

本项目应按下述规程、规则、预案、技术文件、管理文件等组织施工（检修）、维保，包括但不限于：

1、国家、地方以及行业的相关强制性标准。

2、采购人相关专业技术规范、检修规程。

3、供应商的内部服务标准，以及供应商公开宣传或承诺的维护服务标准。

4、其他供应商应执行的维护服务标准。

上述标准之间如有矛盾的，以要求较高者为准。

- 三、项目要求

  - 3.1人员要求

供应商应针对宁波轨道交通1号线、2号线信号系统设备维修项目情况成立项目组，并配置相应的维修人员。

（1）项目负责人（1人）：通信信号、电子信息、自动化、计算机、机电类等相关专业中级及以上职称。（响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章）

（2）技术负责人（1人）：通信信号或仪器仪表及自动化等相关专业中级及以上职称。（响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章）

（3）一般作业人员：具有维修电子设备（零部件）资质的作业人员，按需配置，原则上不少于2名。

  - 3.2 技术要求

（1）维修后的设备（零部件）需恢复原功能，适用于宁波轨道交通1号线、2号线信号系统，并通过全功能测试，保证性能完好，提供测试报告；

（2）所有更新、检换零部件及材料应与原维修设备使用的零部件及材料的规格、型号、材质、标准保持一致或更优产品，组装后测试与其他部件工作性能完全匹配；

（3）维修后的设备（零部件）需提供软件数据烧录服务，试验无故障，保证设备的正常稳定运行并提供该设备（零部件）的维修报告；

（4）供应商对设备（零部件）维修成功率需不低于90%。采购人以半年为周期计算送修件修复率。修复率=本周期内修复好的设备（零部件）数量/送修时间达维修周期的设备（零部件）数。

（5）每半年供应商需依据设备（零部件）维修情况，提供对设备（零部件）使用环境、预防性维保等相关建议。

  - 3.3服务质量要求

（1）设备（零部件）维修完成后，供应商需提供维修清单、维修报告，维修清单包括维修件型号、故障原因、维修内容、更换配件（仅指故障件内的零配件）等内容，采购人对设备（零部件）维修结果进行检测及签字确认。

（2）供应商在接到采购人待维修设备（零部件）后，按照约定的维修周期交还验收合格的设备（零部件）。对于无法修复的设备（零部件）或检测测试为正常的设备（零部件）出具检测报告，标注后随同一批次修复的设备（零部件）一同返回，不得额外收取费用。供应商为采购人提供的检测服务均为免费服务，不得另外收取费用。

（3）维修设备（零部件）领取、送达地点：按照采购人的指定地点为准。

（4）供应商负责维修设备（零部件）的所有包装运输工作，并承担运输损坏及遗失等风险。维修设备（零部件）包装需要采取有效的防震、防摔、防碰等措施，由于运输造成维修设备（零部件）的二次损伤或遗失由供应商负责赔偿。所有电路板卡需采取安全防护包装，如：防潮、防静电、防损坏等，包装材料均由供应商负责提供。

（5）供应商需按照国家相关法律的要求，做好知识产权的保护工作，供应商对于送修设备（零部件）应严格保密，确保内部数据不外泄、不丢失。

（6）设备（零部件）维修产生的运费由供应商承担。

  - 3.4质量保证

（1）供应商对修复的设备（零部件）应提供1年的质保期,。

（2）供应商为维修后的设备（零部件）粘贴带有编号的易碎贴。质保期内，如果此块设备（零部件）出现故障则供应商免费再次维修，再次修复后电子板件的质保期重新计算（如若不能修复，则扣除前次维修费用）。返修件不纳入修复率计算。

- 四、项目对象

本项目为框架协议，供应商按修复设备（零部件）故障点进行计费（同一坏件若有多个故障点，维修报价仅做一次综合报价），供应商以设备（零部件）故障类型提供报价。

- 五、验收标准

设备（零部件）验收：外观无损坏，供应商要先进行相应的离线测试，并提交测试报告（包含测试大纲、相关测试参数等），检查无安全问题后方可上系统测试，采购人按照产品功能进行测试，设备（零部件）实现正常功能，满足在设备上的正常使用，视为维修合格、验收通过。

基本要求为：

1、设备外观完好，无起泡、变形、无铜箔脱落以及不应有的铜箔裸露等；

2、设备表面无污渍，特别是锡渣、松香残留物等；

3、设备上不得有飞线和更换件必须与原设备性能、参数保持完全一致；

4、所有修复的零部件必须安装到设备中经过现场使用验证合格；

5、维修件必须有永久性维修标识；

6、验收时需提供每件维修设备（零部件）的维修记录、检测报告；

- 六、项目的其他要求

（1）供应商在维修过程中必须认真贯彻执行质量保证体系，以完整的质量管理体系对待每一项维修工作，对维修质量严格要求。

（2）采购人有权在双方合作积累一定经验后，对供应商提出易故障电子板卡、器件的预防性维修要求。

（3）如维修过程中发现非维修范围内采购人设备的损坏或隐患，供应商应及时通知采购人进行处理。如有紧急或者重要任务，当采购人提出需求后，供应商应紧密配合，按时按要求完成维修服务工作。

（4）因返修件投入运行后出现的大面积故障或客伤事件，供应商需配合采购人维修部门进行调查分析，并在3个工作日内提供相关分析报告。

（5）其他需约定的权利义务：供应商承诺遵守国家有关劳动用工和安全生产等方面的各项规定，保持从事本协议项下维修工作所应具备的全部资质要求，并承担办理相关证照产生的各项费用以及年检费用。否则，如前述任一承诺不满足的，供应商应承担由此导致的所有法律责任；如造成采购人对外承担责任或遭受损失的，供应商并应予以赔偿。供应商应负责对供应商人员进行安全生产的培训和管理。若供应商人员在维修服务工作过程中发生安全事故，供应商应当负责解决，并承担全部责任。如因此导致采购人对外承担责任或遭受损失的，供应商并应予以赔偿。